РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РИ 10

по охране труда

при работе с электронными весами

- Общие требования безопасности

    - К самостоятельной работе при работе на электронных весах допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по безопасным методам ведения работ.

    - Лица, допущенные к работе, обязаны знать и выполнять:

- общие правила безопасности для работающих в ИЛ;

- требования инструкции по пожарной безопасности;

- требования настоящей инструкции.

- Требования безопасности перед началом работы

    - Спецодежду и обувь привести в порядок, обеспечивающий безопасность ведения работы.

    - Убедиться в чистоте и незагроможденности рабочего места, проходов и достаточности искусственного освещения.

    - Провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений и дефектов;

    - Проверить правильность подключения к питающей сети.

    - Проверить правильность установки весов (поверхность должна быть устойчива, не подвержена вибрации, в месте установки не должно быть перепада температуры, сквозняков, прямых солнечных лучей).

    - Проверить горизонтальное расположения весов индикатором уровня (вращая регулируемые опоры весов добиться, чтобы воздушный пузырек уровня располагался строго в его центре).

    - Протереть платформу, корпус весов и дисплей сухой тканью (в случае загрязнения).

- Требования безопасности во время работы

    - Не нагружать весы сверх допустимого, не допускайте резких ударов по платформе; не подвергайте весы сильной вибрации.

    - Не пользоваться для протирки индикатора растворителями и другими летучими веществами, протирайте весы сухой мягкой тканью.

    - Не работать в запыленных местах, избегайте прямого попадания воды на весы.

    - Хранение весов допускается в сухом месте.

    - Избегать резких перепадов температуры и воздушных потоков от вентиляторов.

    - Не работать вблизи от высоковольтных кабелей, двигателей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных помех.

    - При работе не нажимать сильно на клавиши.

    - При работе платформа и взвешиваемый груз не должны касаться сетевого шнура или других посторонних предметов.

    - После перевозки или хранения при низких отрицательных температурах весы можно включать не раньше, чем через 2 часов пребывания в рабочих условиях.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

    - В аварийных ситуациях необходимо отключить весы с помощью выключателя на обратной стороне, либо из розетки, принять меры по устранению неисправностей, доложить начальнику ИЛ.

    - При возгорании приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения.

    - Приступить к работе только после ликвидации аварии с разрешения начальника ИЛ.

- Требования безопасности по окончанию работы

    - Отключить от сети блок питания либо выключатель перевести в положение «Выкл».

    - Произвести уборку рабочего места (в случае загрязнения).

- Ответственность за нарушения требований инструкции

    - За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность согласно действующей должностной инструкции, действующих в лаборатории правил внутреннего распорядка и действующего законодательства.