Технические и функциональные характеристики

Шкаф сушильный лабораторный

| № п/п | Наименование, товара, работ, услуг | Количество, шт. | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкаф сушильный лабораторный | 1 шт. | Электрошкаф сушильный предназначен для сушки различных изделий и материалов. Номинальная мощность: 2кВт Напряжение питающей сети: 220 В Частота: 50 Гц Среда в рабочем пространстве: обычная воздушная Максимальная температура в рабочем пространстве: 350 ± 50ºС Стабильность температуры (при установившимся тепловом режиме): не более ± 2ºС Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь. Наличие полок: не менее 2 шт, съемные. Объем рабочего пространства: не менее 36 л Габариты рабочей камеры (ШхДхВ) не менее: 350Х300х350 мм Габариты (ШхДхВ), не более: 520Х680Х640 мм Масса: 40 ± 5 кг Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения: не менее 12 мес. Эксплуатационная документация к прибору: руководство по эксплуатации, паспорт. Для данного шкафа должна быть предусмотрена аттестация как испытательного оборудования: проверка стабильности поддержания температуры (при установленном тепловом режиме) в процессе эксплуатации. |