пишу всё с комментариями, что и откуда взяла.

К 426 фз есть методика 33н (приложение 17 уровни эмп). В этом приложении идут ссылки на старые законы, которые ссылаются на СанПиН 3359-16, который тоже устарел. Но если почитать новый СанПиН 1.2.3685-21 (эквивалентен  СанПиН 3359-16), различий нет никаких с СанПиН 3359-16 (относительно электромагнитных полей).

Далее прикрепляю табличку, откуда всё берется. За основу я брала блог Афанасьева А.И., где он расписывал строго требования ФЗ 426 и приказ1034н в сфере гос.регулирования об обеспечении единства измерений.

| Измеряемый параметр | Требования методики 33н (ФЗ 426) | Требования приказа 1034н (утратил силу с 01.01.2021г.) | ПДУ, установленные в санпин 1.2.3685-21 | Перемножаем ПДУ, установленный в СанПиН и ПДУ, который указан в 33н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряженность переменного электрического поля пром.частоты 50Гц | >40 ПДУ | (0,05-25) кВ/м | 5 кВ/м | 5-40=200В/м |
| Напряженность переменного магнитного поля пром.частоты 50 Гц | >10 ПДУ | (80-6400) А/м | 6400А/м | 6400*10=64000 А/м |
| Напряженность постоянного магнитного поля | >5 ПДУ | (3-200)мТл / (2,4-160) кА/м) | 50 мТл | 50*5=250 мТл |
| Напряженность геомагнитного поля | Ничего не нашла, наверное >5 ПДУ (так как это тоже постоянное магнитное поле, только низкий уровень) | (0,375-250))мкТл / (0,3-200) А/м | ПДУ установлен 4 и 2 (в зависимости от времени пребывания работника) У Афанасьева указан диапазон: от 1,2 до 80 А/м (от 1,5 до 100 мкТл). | Я понимаю так, что если работник все 8 часов работает под воздействием гипогеомагнитного поля, то ПДУ будет =16, тогда мы 16А/м*5=80 А/м |
| Электромагнитные поля радиочастотного диапазона |  |  |  |  |
| Напряженность электрического поля в диапазонах частот (0,01 – 0,03) МГц | >10 ПДУ | (150-5000) В/м | 1000 В/м | 1000*10=10000 В/м |
| Напряженность электрического поля в диапазонах частот (0,03 – 3,0) МГц | >10 ПДУ | (5-500) В/м | 500 В/м | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Напряженность электрического поля в диапазонах частот (3,0 – 30,0) МГц | >10 ПДУ | (3-300) В/м | 300 В/м | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Напряженность электрического поля в диапазонах частот (30,0 – 50,0) МГц | >100 ПДУ | (1-80) В/м | 80 В/м | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Напряженность электрического поля в диапазонах частот (50,0 – 300) МГц | >100 ПДУ | (1-80) В/м | 80 В/м | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Напряженность магнитного поля в диапазонах частот (0,01 – 0,03) МГц | >10 ПДУ | Не установлено | 100 А/м | 100*10=1000 А/м |
| Напряженность магнитного поля в диапазонах частот (0,03 – 3,0) МГц | >10 ПДУ | (1,0-50) А/м | 50 А/м | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Напряженность магнитного поля в диапазонах частот (30,0 – 50,0) МГц | >100 ПДУ | (0,1-3) А/м | 3 А/м | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц | >100 ПДУ | (1-5000) мкВт/см | 5000 мкВт/см2 | Уже установлен максимальный уровень воздействия, поэтому ничего не перемножаем |
| Напряженность постоянного электрического поля (электростатического) | >5 ПДУ | (6-300) кВ/м | 60 кВ/м | 60*5=300 кВ/м |