Оценка неопределенности измерения шума на рабочих местах по ГОСТ ISO 9612-2016 и СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованием СанПиН 1.2.3685-21, нормативным эквивалентным уровнем звука (LpAeqT, дБА), на рабочих местах, является 80 дБА.

Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соответственно.

Пиковым корректированным по С уровнем звука (LpC peak), дБС является 137 дБС.
Оценка измеренных уровней производится с учётом расширенной неопределенности выполненных измерений письмо Роспотребнадзора от 23.06.2021 г, №02/12560-2021-32,  по маскимальным (средним), минимальным измеренным значениям  односторонним и двухсторонним интервалом охвата при уровне доверия не менее 95%.

Особенности оценки.
1. Эквивалентный уровень звука за 8 часовой рабочий день оценивается по одной из трёх возможных стратегий или их комбинации, неопределенность рассчитывается в соответствии с приложением С, ГОСТ ISO 9612.  
Неопределенность зависит от большого количества факторов, учитываемых при выполнении оценки.
2. Пиковый корректированный по С уровень звука.

Особенности расчета неопределённости данного параметра отображен в ГОСТ 12.1.003-2014.
Перед проведением измерений необходимо установить, какие рабочие операции или шумовые события (процессы) имеют наибольший уровень звука с коррекцией по частотной характеристике . Номинальный рабочий день должен быть спроектирован (искусственно сконструирован) таким образом, чтобы в него вошло несколько таких операций или шумовых событий. Число реализаций выбранного шумового события (операции) в течение номинального рабочего дня должно быть не менее пяти. В процессе измерений для каждой -й операции (шумового события) получают значение , дБ, 1, ..., , которые затем ранжируют в порядке возрастания от до . В качестве результата измерения принимают значение .

Примечание - При правильном выборе операций (шумовых событий), сопровождающихся максимальными значениями , разброс значений в выборке объема , как правило, не будет превышать 5 дБ.

При условии тщательно выполненного анализа рабочей обстановки и правильного определения операции (шумового события), сопровождающегося наибольшим мгновенным воздействием на орган слуха работника для расчета стандартной неопределенности , ассоциированной с , принимают во внимание три источника неопределенности с соответствующими стандартными неопределенностями: изменчивость по выборке (), инструментальную неопределенность () и выбор контрольной точки ().

Стандартную неопределенность , дБ, рассчитывают по приближенной формуле

.                                   (13)

Стандартную неопределенность , обусловленную применяемым средством измерений, определяют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Стандартная неопределенность

| Применяемое средство измерений | , дБ |
| --- | --- |
| Шумомер класса 1 по ГОСТ 17187 | 1,4 |
| Персональный дозиметр шума по [16] | 3,0 |
| Шумомер класса 2 по ГОСТ 17187 | 3,0 |

Стандартную неопределенность, связанную с выбором положения микрофона, принимают равной 1 дБ.

Суммарную стандартную неопределенность , дБ, рассчитывают по формуле

.                                      (14)

3. Максимальные уровни звука А, измеренными с временными коррекциями S и I.

В настоящий момент ни ГОСТ ISO 9612, ни ГОСТ 12.1.003 не оценивают Las и Lai.

Но если вернуться в нормировании к частично отмененному ГОСТ 12.1.050-86, то в соответствии с пунктом 4.3, за максимальный уровень звука при проведении измерений шумомерами принимают наибольшее значение уровня звука за период измерения.
Таким образом Las и Lai, измеряются и оцениваются по такому же алгоритму, как и пиковый уровень звука по коррекции С.

И последнее, правило принятия решения для оценки результата по ГОСТ 12.1.003-2014, по пиковому уровню С, а также Las и Lai/

5.3 Оценка травмирующего действия шума

При оценке травмирующего действия шума условия труда считают безопасными, если сумма полученного в результате измерения значения и величины 1,65 , где - стандартная неопределенность измерения (см. 7.2.2), не превышают значение установленного гигиенического норматива.

Примечание - Данное правило исходит из предположения, что неопределенность измерения характеризуется нормально распределенной случайной величиной. Тогда при соблюдении установленного правила 95% распределения этой случайной величины будут лежать ниже значения гигиенического норматива.