| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | ООО «ПО Татвторчермет» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (название организации) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большебородов А.Ю. |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |
| « |  | » |  |  |  |  | 20 |  | г. |

| ООО «ПО Татвторчермет» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (полное, сокращенное название организации) |  |  |  |
| Инструкция по работе с измерительной рулеткой |  |  |  |
| 09.01.2017 | № | 1 |  |
| (дата) |  |  |  |
| Казань |  |  |  |
| (город) |  |  |  |

Рулетка измерительная Geobox PK2-8 применяется для измерения линейных параметров непосредственным сравниванием со шкалой рулетки.

Рулетка предназначена для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 до 50 ºС;

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 20 ºС.

Подготовка рулетки к работе

- Рулетка должна быть исправна и поверена (межповерочный интервал составляет 1 год), с нанесенной на нее маркировкой;

- При получении рулетки внимательно осматриваем корпус рулетки, необходимо удостовериться в исправности фиксаторов, тормозных кнопок, скручивающего механизма.

Неисправность рулетки может привести к травмам!

Порядок работы с рулеткой

- На месте проведения замеров берем рулетку в левую руку, правой рукой вытягиваем измерительную ленту на необходимую длину (при известной длине), измерительная лента фиксируется автоматически, стопором, находящимся на корпусе рулетки, либо же проводим замер неизвестной длины путем фиксации металлического наконечника измерительной рулетки на начальной точке объекта замера, и вытягиваем измерительную ленту на необходимую длину, до конечной точки объекта замера, измерительная лента фиксируется автоматически, стопором, находящимся на корпусе рулетки.

- После проведения замера аккуратно, придерживая измерительную ленту рукой нажимаем на кнопку стопора, которая приводит в действие механизм сматывания ленты. При наматывании ленты на барабан рулетки необходимо протереть сухой мягкой ветошью.

- При эксплуатации рулетки при температурах отличных от 20 ºС, необходимо вводить поправку на температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле Δt= аLᵤ х (t-20), где а= 1,2*10⁻⁵; Lᵤ - длина по шкале рулетки, измеренная при температуре t; t –температура воздуха при измерении, ºС.

Техническое обслуживание рулетки

- После проведения измерений корпус рулетки необходимо протереть сухой мягкой ветошью.

- После завершения работы рулетку необходимо сдать в ЛРК.

Хранение и транспортировка

- Рулетку необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении.

- Транспортируют рулетку в закрытых транспортных средствах.

Инструкцию разработал начальник ЛРК 	            Галиуллина И.В.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | ООО «ПО Татвторчермет» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (название организации) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Большебородов А.Ю. |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  |
| « |  | » |  |  |  |  | 20 |  | г. |

| ООО «ПО Татвторчермет» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (полное, сокращенное название организации) |  |  |  |
| Лист ознакомления с Инструкцией по работе с измерительной рулеткой |  |  |  |
| 09.01.2017 | № | 1 |  |
| (дата) |  |  |  |
| Казань |  |  |  |
| (город) |  |  |  |

| ФИО | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |